# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）:SDHY-H20230105-003N07	第 1 页	共 13 页

| 检测信息 |  |
| --- | --- |
| 检测地址 | 山东省日照市莒县恒源橡塑有限公司仪器实验室 |
| 检测人员 | 实验室人员及产品质量人员 |
| 检测日期 | 2023-05-18 |
| 备注 | / |
| 样品信息/Sample Information |  |
| 样品名称/Sample Name | 油井管螺纹保护器 |
| 样品型号/Sample Type | ASM-5 1/2’LTC |
| 样品描述/Sample Description | 完好 |
| 生产单位/Manufacturer | 莒县恒源橡塑制品有限公司 |
| 生产批号/Serial No. | / |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 2 页	共 13 页

| 测试信息/Test Information |  |
| --- | --- |
| 测试类别/Test Type | 委托测试 |
| 测试日期/Test Period | 2021-01-05——2021-2-20 |
| 测试项目/Test Item | 1、介质浸泡试验 2、尺寸稳定性试验 3、扭矩和振动试验 4、轴向冲击试验 5、倾斜冲击试验 6、腐蚀试验 7、拉脱试验（仅对外螺纹端保护器） 8、可钩挂（可提升）试验 |
| 测试依据/Test Standard | API SPEC 5CT(第十版)、ZTY/JS-16、MIL-STD-810c 、ASTM B117 |
| 测试结果/Test Conclusion | 测试结果见第 3～12 页。 批准： 测试专用章 编制日期 ： |
| 备注/Remark | 本公司测试结果仅对来样负责，并不包括 DUT 复现特性。 |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 3 页	共 13 页

螺纹保护器试验中螺纹保护器及试验组件说明

本次试验所用的螺纹保护器及试验组件按下列表格编号，各试验组按对应编号的螺纹保护器   和试验组件进行使用。

本次试验用装配螺纹脂为成都市龙泉密封脂厂的油套管螺纹密封脂。

| 螺纹保护器编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试验名称 | 编号 | 保护器规格类型 | 编号 | 保护器规格类型 |
| 1 | 介质浸泡试验 | 1A | 5 1/2'LCPIN | 1B | 5 1/2'LCBOX |
| 2 | 尺寸稳定性试验 | 2A | 5 1/2'LCPIN | 2B | 5 1/2'LCBOX |
|  |  | 3A | 5 1/2'LCPIN | 3B | 5 1/2'LCBOX |
|  |  | 4A | 5 1/2'LCPIN | 4B | 5 1/2'LCBOX |
| 3 | 扭矩和振动试验 | 5A | 5 1/2'LCPIN | 5B | 5 1/2'LCBOX |
|  |  | 6A | 5 1/2'LCPIN | 6B | 5 1/2'LCBOX |
|  |  | 7A | 5 1/2'LCPIN | 7B | 5 1/2'LCBOX |
| 4 | 轴向冲击试验 | 8A | 5 1/2'LCPIN | 8B | 5 1/2'LCBOX |
|  |  | 9A | 5 1/2'LCPIN | 9B | 5 1/2'LCBOX |
|  |  | 10A | 5 1/2'LCPIN | 10B | 5 1/2'LCBOX |
| 5 | 倾斜冲击试验 | 11A | 5 1/2'LCPIN | 11B | 5 1/2'LCBOX |
|  |  | 12A | 5 1/2'LCPIN | 12B | 5 1/2'LCBOX |
|  |  | 13A | 5 1/2'LCPIN | 13B | 5 1/2'LCBOX |
| 6 | 腐蚀试验 | 14A | 5 1/2'LCPIN | 14B | 5 1/2'LCBOX |
| 7 | 拉脱试验 | 15A | 5 1/2'LCPIN |  |  |
|  |  | 16A | 5 1/2'LCPIN |  |  |
|  |  | 17A | 5 1/2'LCPIN |  |  |
| 8 | 可钩挂（可提升）试验 | 18A | 5 1/2'LCPIN | 18B | 3 1/2'LCBOX |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 4 页	共 13 页

| 试验组件编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试验名称 | 编号 | 保护器规格类型 | 编号 | 保护器规格类型 |
| 1 | 介质浸泡试验 | 1C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 1D | 5 1/2'LC接箍 |
| 2 | 尺寸稳定性试验 | 2C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 2D | 5 1/2'LC接箍 |
|  |  | 3C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 3D | 5 1/2'LC接箍 |
|  |  | 4C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 4D | 5 1/2'LC接箍 |
| 3 | 扭矩和振动试验 | 5C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 5D | 5 1/2'LC接箍 |
|  |  | 6C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 6D | 5 1/2'LC接箍 |
|  |  | 7C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 7D | 5 1/2'LC接箍 |
| 4 | 轴向冲击试验 | 8C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 8D | 5 1/2'LC接箍 |
|  |  | 9C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 9D | 5 1/2'LC接箍 |
|  |  | 10C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 10D | 5 1/2'LC接箍 |
| 5 | 倾斜冲击试验 | 11C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 11D | 5 1/2'LC接箍 |
|  |  | 12C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 12D | 5 1/2'LC接箍 |
|  |  | 13C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 13D | 5 1/2'LC接箍 |
| 6 | 腐蚀试验 | 14C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 14D | 5 1/2'LC接箍 |
| 7 | 拉脱试验 | 15C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 |  |  |
|  |  | 16C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 |  |  |
|  |  | 17C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 |  |  |
| 8 | 可钩挂（可提升）试验 | 18C | 5 1/2'LC-端带公螺纹钢管短节 | 18D | 5 1/2'LC接箍 |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 5 页	共 13 页

| 试验项目 | 介质名称 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 介质浸泡试验 | 柴油 | 合格 |
|  | 丙酮 | 合格 |
|  | 三氯乙烯 | 合格 |
|  | 装配螺纹脂 | 合格 |
| 结论： 将上述保护器取出，没有受到腐蚀，未发生任何变化。试验合格。 |  |  |
| 试验日期：2021.01.05试验数量：内外各一只 螺纹保护器编号：1A、1B 试验组件编号： 1C、1D 试验温度：21℃ 浸泡时间：24h 执行标准：API SPEC 5CT(第十版) |  |  |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 6 页	共 13 页

| 试验项目 | 螺纹保护器编号 | 试验温度 | 试样齿高 （mm） | 试验组件 （mm） | 保护环对应位置尺寸（mm） | 啮合度 （＞50%为合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸稳定性试验 | 2A | -46℃ | 1.45 | Φ78.7 | Φ78.81 | 73.2% |
|  |  | 室温 21℃ | 1.45 | Φ78.97 | Φ78.87 | 73.7% |
|  | 3A | 21℃ | 1.45 | Φ78.88 | Φ78.90 | 74.6% |
|  |  | 室温 21℃ | 1.45 | Φ78.72 | Φ78.85 | 77.0% |
|  | 4A | 66℃ | 1.45 | Φ78.88 | Φ78.91 | 69.9% |
|  |  | 室温 21℃ | 1.45 | Φ78.84 | Φ78.90 | 72.4% |
|  | 2B | -46℃ | 1.45 | Φ78.88 | Φ78.85 | 69.5% |
|  |  | 室温 21℃ | 1.45 | Φ78.84 | Φ78.91 | 73.0% |
|  | 3B | 21℃ | 1.45 | Φ78.54 | Φ78.72 | 72.4% |
|  |  | 室温 21℃ | 1.45 | Φ78.52 | Φ78.29 | 75.5% |
|  | 4B | 66℃ | 1.45 | Φ78.24 | Φ78.34 | 73.8% |
|  |  | 室温 21℃ | 1.45 | Φ78.48 | Φ78.31 | 79.4% |
| 结论： 将保护器放在三种不同的温度状态下，螺纹的啮合度均大于 50%，满足标准要求，试验合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期：2021.01.05试验数量：内外各三只 螺纹保护器编号：2A、2B、3A、3B、4A、4B 试验组件编号： 2C、2D、3C、3D、4C、4D 浸泡液体：-46℃介质为酒精，21℃、66℃介质为水。 保温时间：24h 执行标准：ZTY/JS-16 API SPEC 5CT(第十版) |  |  |  |  |  |  |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 7 页	共 13 页

| 试验项目 | 螺纹保护器编号 | 试验组件编号 | 试验温度 | 上紧扭矩 （N.m） | 卸下扭矩 （N.m） | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扭矩试验 | 5A | 5C | 66℃ | 80 | 190 | 合格 |
|  | 6A | 6C | 21℃ | 80 | 80 | 合格 |
|  | 7A | 7C | -46℃ | 80 | 70 | 合格 |
|  | 5B | 5D | 66℃ | 80 | 80 | 合格 |
|  | 6B | 6D | 21℃ | 80 | 130 | 合格 |
|  | 7B | 7D | -46℃ | 80 | 290 | 合格 |

| 试验项目 | 螺纹保护器编号 | 试验组件编号 | 上紧扭矩 （N.m） | 试验温度 | 振动频率 | 振动垂直 位移 | 振动时间 | 振动次数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动试验 （加速度 2 为 46m/s ） | 6A | 6C | 80 | 21℃ | 970r /min | 9mm | 20h | 1164000 | 保护器没有松动 |
|  | 6B | 6D | 80 | 21℃ | 970r /min | 9mm | 20h | 1164000 | 保护器没 有松动 |

试验日期：2021.01.10试验数量：内外各三只

螺纹保护器编号：5A、5B、6A、6B、7A、7B 试验组件编号： 5C、5D、6C、6D、7C、7D 保温时间：24h

执行标准：MIL-STD-810c API SPEC 5CT(第十版)

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 8 页	共 13 页

| 试验项目 | 螺纹保护器编号 | 试验组件编号 | 上 紧 扭矩（N.m） | 试验温度 | 钢棒直径（mm） | 冲击高度（m） | 冲击功（J） |  | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 要求 | 实际 |  |
| 轴向冲击试验 | 8A | 8C | 80 | 66℃ | 38 | 0.8 | 1627 | 1636 | 合格 |
|  | 9A | 9C | 80 | 21℃ | 38 | 0.9 | 1627 | 1631 | 合格 |
|  | 10A | 10C | 80 | -46℃ | 38 | 0.5 | 814 | 820 | 合格 |
|  | 8B | 8D | 80 | 66℃ | 38 | 0.4 | 1627 | 1630 | 合格 |
|  | 9B | 9D | 80 | 21℃ | 38 | 0.3 | 1627 | 1638 | 合格 |
|  | 10B | 10D | 80 | -46℃ | 38 | 0.6 | 814 | 819 | 合格 |
| 结论： 将三只内外保护器分别在三种温度状态下进行轴向冲击试验，均没有损坏试验组件的公端和母端的加工面，满足标准要求，试验合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期：2021.01.20试验数量：内外各三只 螺纹保护器编号：8A、8B、9A、9B、10A、10B 试验组件编号： 8C、8D、9C、9D、10C、10D 保温时间：24h 执行标准：API SPEC 5CT(第十版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 9 页	共 13 页

| 试验项目 | 螺纹保护器编号 | 试验组件编号 | 上紧扭矩 （N.m） | 试验温度 | 冲击高度 （≥0.3m） | 冲击功（J） |  | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 要求 | 实际 |  |
| 倾斜冲击试验 | 11A | 11C | 80 | 66℃ | 0.55 | 814 | 828 | 合格 |
|  | 12A | 12C | 80 | 21℃ | 0.55 | 829 | 829 | 合格 |
|  | 13A | 13C | 80 | -46℃ | 0.3 | 412 | 412 | 合格 |
|  | 11B | 11D | 80 | 66℃ | 0.55 | 815 | 815 | 合格 |
|  | 12B | 12D | 80 | 21℃ | 0.55 | 819 | 819 | 合格 |
|  | 13B | 13D | 80 | -46℃ | 0.3 | 409 | 409 | 合格 |
| 结论： 将上述保护器在三种温度状态下进行斜向冲击试验，均没有损伤试验组件的公端和母端的加工 面，满足标准要求，试验合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期：2021.01.20试验数量：内外各三只 螺纹保护器编号：11A、11B、12A、12B、13A、13B 试验组件编号： 11C、11D、12C、12D、13C、13D 保温时间：21h 执行标准：API SPEC 5CT(第十版) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 10 页	共 13 页

| 试验项目 | 螺纹保护器编号 | 试验组件编号 | 上紧扭矩 （N.m） | 试验设备 | 试验温度 | 试验时间 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐蚀试验 | 14A | 14C | 80 | 盐雾试验箱 | 35℃ | 01月0 5日至 02 月 20 日共 1080小时 | 卸下保护器， 螺纹无腐蚀。 |
|  | 14B | 14D | 80 | 盐雾试验箱 | 35℃ | 01月 05日至 02 月 20 日共 1080 小时 | 卸下保护器， 螺纹无腐蚀。 |
| 结论： 将上述保护器与试验组件拧紧后，经过 1032 小时的盐雾试验，卸下保护器后均没有腐蚀螺纹， 满足标准要求，试验合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期：2021.01.05试验数量：内外各一只 螺纹保护器编号：14A、14B 试验组件编号： 14C、14D 执行标准：ASTM B117 、API SPEC 5CT(第十版) |  |  |  |  |  |  |  |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 11 页	共 13 页

| 试验项目 | 螺纹保护器编号 | 试验组件编号 | 试验温度 | 上紧扭矩 （N.m） | 轴向载荷 （kN） | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉脱试验 （仅对外螺纹端保护器） | 15A | 15C | 66℃ | 80 | 4.53 | 保护器未脱开 |
|  | 16A | 16C | 21℃ | 80 | 4.69 | 保护器未脱开 |
|  | 17A | 17C | -46℃ | 80 | 4.54 | 保护器未脱开 |
| 结论： 将外保护器拧在试验组件上，加上述负载，保护器均没有脱开，螺纹没有受损伤，满足标准要求， 试验合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期：2021.01.05 试验数量：外保护器三只 螺纹保护器编号：15A、16A、17A 试验组件编号： 15C、16C、17C 保温时间：24h 执行标准：API SPEC 5CT(第十版) |  |  |  |  |  |  |

# 测 试 报 告

## Test Report

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 12 页	共 13 页

| 试验项目 | 试验要求 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 可钩挂（可提升）试验 | 用吊钩在保护器上施加最大臂厚管重150%的负载，不损伤管子螺纹及加工面。 | 保护器没有损坏，试验组件的公端和母端没有损伤，试验合格。 |
| 试验日期：2021.01.05试验数量：内外各一只 螺纹保护器编号：18A、18B 试验组件编号： 18C、18D 最大臂厚管重：630Kg 1.5 倍最大管重：945Kg 加载重量：988Kg 执行标准：API SPEC 5CT(第十版) |  |  |

测试 报 告	附件

## Test Report	Attachment

报告编号（No.）：SDHY-H20230105-003N07	第 13 页	共 13 页

一、测试步骤/Test Procedure

二、注意事项/Test Note

1 报告未经编制、审核、批准签章，无“测试专用章”或测试单位公章均无效。

2 本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效、本测 试单位将对上述行为严究其相应的法律责任。

3 不可重复性实验、不能进行复检的，不再进行复检，本单位放弃异议权利。

4 除非相关法律、政府部门或者法院要求，未经本公司同意，本报告不参与任何法律活动。

5 单项结果通过不代表产品整体结果，仅反映该项参数情况。

7 如需要在法院审理程序或仲裁过程中使用本报告，客户必须在向本公司提交测试样品前告知该意 图，如果没有告知本公司，出现任何损失、纠纷等等，本公司概不负责，并有权要求其他相应赔偿。